- 建设项目环境影响报告表

| 项 目 名 称： | 山东雅士股份有限公司换热器生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 山东雅士股份有限公司 |

编制日期：2018年10月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 山东雅士股份有限公司换热器生产线项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 山东雅士股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王洪明 |  |  |  |  | 联 系 人 |  | 王洪明 |  |  |
| 通讯地址 | 潍坊市高新技术产业开发区桃园街7898号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18364649900 |  |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 | 261061 |  |
| 建设地点 | 潍坊市高新技术产业开发区潍安路以东桃园街以南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 高新区经济发展局 |  |  | 批准文号 |  | 2018-370791-34-03-050939 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3464制冷空调设备制造 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 5295 |  |  |  |  | 绿化面积（平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 68 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 13.6％ |
| 评价经费（万元） | 1 |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年4月 |  |  |  |  |
| 一、工程内容及规模 （一）项目概况及由来 雅士于2010年在山东省潍坊市高新区开始建设山东雅士股份有限公司（以下简称 “公司”），专注经营工业空调领域设备的制造和销售、空调自动控制系统集成与服务。 公司厂区内现有工业洁净和生物洁净空调及相关机组项目，该项目为年产2万套，已达年产2万套的生产能力，该项目于2010年11月4号取得环评审批意见，并与2011年11月10号 取得验收意见，随着公司发展，订单量上升，产品结构变化，需要利用厂区内闲置厂房新上换热器生产线项目。 项目利用闲置厂房（总建筑面积5295平方米），新上换热器项目生产区面积1020平方米，总投资500万元，项目资金为自有资金。购置高速冲片机、伺服立式胀管机等设备13台（套），项目建成后，形成年产换热器7.2万台（套）的生产能力。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（2018.4.28）及其修改单的有关条款的规定，本项目须编制环境影响报告表。该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单中二十三、通用设备制造业中其他项，需编制环境影响报告表。 据此，山东雅士股份有限公司委托我单位承担其环境影响报告表的编制工作，我单位经过现场勘察及工程分析，按照国家有关技术规范要求编制本项目环境影响报告表，供建设单位报环保行政主管部门审批。 （二）项目符合性分析 1、产业政策的符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）规定，本项目不属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类、限制类以及淘汰类项目之列，属于允许建设项目。因此该项目的建设符合国家产业政策。 2、土地使用的合法性分析 根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在“限制或禁止用地项目目录”名单内。 3、选址合理性分析 本项目位于潍坊市高新技术产业开发区租赁的潍坊新凯奇新材料有限公司厂房。项目用地符合潍坊市建设用地规划；项目周边1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区，不处于生态红线保护区内。 4、与“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环环评[2016]95号文《关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知》中关于“三线一单”规定，本项目符合“十三五”环境影响评价改革实施方案要求，具体分析见表1。 表1 项目“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”; 符合性. 生态保护红线; 项目位于潍坊市高新技术开发区桃园街与潍安路路口东南角，根据《山东省生态保护红线规划（2016—2020）》，项目所在地不属于生态红线区域. 环境质量底线; 根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目营运后对区域內环境影响较小，环境质量可保持现有水平，不触及环境质量底线. 资源利用上线; 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及资源利用上线. 负面清单; 项目不在该功能区的负面清单內. 由上表可见，本项目满足环境保护部环评[2016]95号文《关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知》中关于“三线一单”规定的要求。 二、项目建设地点、规模 （一）建设性质：新建。 （二）预计投产日期：2019年4月。 （二）建设地点：本项目位于潍坊市高新技术开发区，潍安路以东桃园街以南，本项目具体地理位置详见附图1。 （三）平面布局 本项目利用厂区东南侧原有车间，项目西部主要布置储存间，紧邻东侧为实验室，项目车间位于中间。综上，厂区平面布置功能区明确，交通便利，建筑构筑物布置规范，因此，本项目平面布置较为合理（建设项目厂区平面布置图详见附图3）。 - 建设规模 该项目新购置高速冲片机、伺服立式胀管机等设备13台（套）。项目投产后，形成年产7.2万台换热器的生产能力。 （五）项目组成 本项目利用已有厂房的空置生产区1020m2新购置高速冲片机、伺服立式胀管机等设备13台（套）。项目具体组成见表2。 表2 项目组成一览表 项目; 名称; 规模及内容. 主体工程; 车间; 利用原有车间，生产区面积1020m2；主要布置高速冲片机、伺服立式胀管机等设备13台. 辅助工程; 办公区; 本项目不单独设置办公区. 公用工程; 供水; 厂区用水来自山东潍坊市高新区给水管网. 供电; 供电通过山东潍坊市高新区供电公司. 天然气; 采用罐装天然气. 储运工程; 运输; 厂外运输依托公路，采用汽车运输；厂内运输依靠厂内路网，主要采用人力和手推车等运输. 环保工程; 废气处理; 高温脱脂炉天然气燃烧废气经经喷淋塔+UV光解装置处理后经15m排气筒P1排放. 脱脂废气经喷淋塔+UV光解装置处理后通过15m排气筒P1排放. 自动焊接线废气经焊烟净化器处理后无组织排放. 高速冲片产生的NMHC量非常少，无组织排放. 手动焊接烟尘经烟尘净化器处理后无组织排放. 污水处理; 检漏水槽排出的水经专用油水分离器过滤后的进行循环利用，每周排放一次，经处理的污水可达国家规定的《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 生活污水经园区化粪池沉淀后外运堆肥. 固废处理; 生活垃圾由环卫清运，边角料、焊渣、次品、废包装材料出售综合利用. 危废处理; 危险废弃物委托潍坊鑫洁垃圾清运有限公司处理. 噪声处理; 采用减振、隔音等综合治理的措施. 项目投产后可以达到年产7.2万台换热器的生产规模。项目产品方案如表3所示。 表3 产品方案一览表 序号; 产品类型; 单位; 产量; 备注. 1; 翅片式换热器; 片/年; 72000; 机组中的换热部件，配套机组使用. 三、主要设备、原材料及能源 1、本项目主要生产设备见表4。 表4 主要生产设备一览表 2、所用原辅材料消耗见表5所示。 项目; 设备名称; 规格/型号; 数量(台); 功率(kW); 用途; 摆放位置. 主要生产设备; 高速冲片机; 扬锻 YKC-12A-60; 1; 7.5; 翅片成型; 7mm换热器生产线. 伺服立式胀管机; 2m; 1; 15; 铜管翅片涨紧; 7mm换热器生产线. 长U弯管机; 200~2650mm; 1; 11; 铜管弯成型; 7mm换热器生产线. 无屑校直切割机; 4管7mm; 1; 2; 直铜管开料; 7mm换热器生产线. 高温脱脂炉; HRT2000; 1; 28; 对换热器高温脱脂; 7mm换热器生产线. 自动拔孔机; 19.05~35mm; 1; 7.5; 铜管拔孔; 7mm换热器生产线. 铜管切割机; 0~80mm; 1; 1; 铜管切割; 7mm换热器生产线. 自动钎焊机; 1; 焊接; 焊接线. 环保设备; 焊烟净化器; /; 2; /; 净化焊接烟尘; 焊接线. 喷淋塔; /; 1; 净化脱脂废气; 脱脂线. UV净化器; /; 1; 净化脱脂废气; 脱脂线. 油水分离器; /; 1; 油水分离; 检漏水池. 总计; 13; 台（套）. 辅助设备; 高压空压机; ZL-W-1.0/40; 1; 15; 换热器保压检漏; 7mm换热器生产线. KBK吊装; 1吨; 6; 12; 换热器吊转; 7mm换热器生产线. 公用设备; 强力风扇; 75mm; 16; 6.4; 通风降温; 7mm换热器生产线. 表5 主要原辅材料消耗表 名称; 型号/规格; 储存位置; 年消耗量; 最大储存量. 铜管; Φ7*0.28; 3号车间原材料仓; 30T; 3T. 铜管; Φ7*0.25-0.18; 3号车间原材料仓; 50T; 5T. 铝箔; 0.115*227; 3号车间原材料仓; 36T; 3T. 铝箔; 0.105*227; 3号车间原材料仓; 72T; 6T. 日矿冲压油; NEW PUNCH AL 2R; 危险化学品仓; 3T; 200L. 低银焊条; HL209Ml; 原材料仓; 1600KG; 80KG. 磷铜焊条; H201; 原材料仓; 1600KG; 80KG. 柠檬酸; /; 原材料仓; 450KG; 50 KG. 焊接：焊接材料为紫铜与紫铜焊接，使用到的焊料有2%低银焊条和磷铜焊条，焊接方式属于火焰钎焊，使用燃气为天然气，助燃气为氧气。钎焊是利用熔点稍低于母材的钎料和母材一起加热，使钎料熔化，并通过毛细管作用原理扩散和填满钎缝间隙，形成牢固的一种焊接方法。 3、能源消耗见表6所示。 表6 主要能源消耗表 序号; 名称; 消耗; 备注. 1; 水; 671m3/a; 园区自来水网. 2; 电; 20万 kWh; 园区电网. 3; 天然气; 31500 m3/a; 罐装天然气. 4; 氧气; 30 m3/a; 瓶装氧气. 四、工作制度及劳动定员 职工人数：项目劳动定员17，其中管理技术人员2人，生产人员15人。 工作制度：根据该项目生产工艺要求，采用一班工作制，每班工作8小时，全年工作天数300天。 五、公用工程 5.1给排水 给水： （1）生活用水 根据《建筑给水排水设计规范》要求进行设计，劳动定员17人，平均50L/人·天，年工作300天，年生活用水量为255m³。 （2）生产用水 ①项目主要生产用水之处在于检漏水池，水池注水量为8 m3，换热器先经高温脱脂炉脱脂后，表面残留的冲压油全部挥发，但为防冲压油挥发不完全，在检漏水池溢流口增加一台油水分离器，经过滤后的干净水进 行循环利用，水池的水每周更换一次，一年约52周，年用水量约416m3/a。 ②脱脂废气收集后经喷淋塔预处理，喷淋塔用水量很少，废水排入检漏水池经油水分离过滤后循环利用。 则项目总用水量为671m3/a。 排水： 本项目排水采用雨水、污水分流制。雨水经项目区内雨水管网汇集后，排入当地雨水管网。 本项目生产废水主要来自于检漏水池，水循环过程中约损耗20%，年排放水量约333 m³/a；生活污水按用水量80%计算，共产生生活污水量204m3/a，依托园区旱厕，经化粪池沉淀处理后，用于附近农田施肥。 建设项目水量平衡见下图： 图1 项目水平衡图 5.2 供电工程 项目用电由山东潍坊市高新区供电公司供给，可满足项目用电需求。项目年用电量20万kWh。 5.3 供暖 本项目生产车间不设采暖设施。 六、主要技术经济指标 投资：该项目总投资估算为500万元，其中固定资产投资300万元。 收益：本项目建成投产运行后，达到年产值5000万元正常年利润总额750万元，项目经济效益良好。 固定资产投资中环保投资68万元，用于项目生产过程污染控制和削减设备装置的建设等，本项目环保投资占总投资额的13.6%。 本项目根据企业提供资料，环保投资具体见表7。 表7 建设项目环保投资一览表 类型; 污染工序; 环保措施; 环保投资(万元); 比例（%）. 废气; NMHC; 喷淋塔+光氧催化装置+15m排气筒; 67.5; 99.3. 焊接烟尘; 焊烟净化器2台; 0.5; 0.7. 废水; 生活废水; 依托园区化粪池沉淀后外运堆肥; 利用园区已有; /. 噪声; 机器设备; 隔声降噪措施; 利用园区已有; /. 绿化; --; 绿化; 利用厂区绿化; /. 合计; 68; 100. |
| 与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 原有项目为年产2万台（套）工业洁净和生物洁净空调及相关机组项目，该项目总投资25000万元，环保投资250万元，总建筑面积80939.6平方米，公司主要产品包括风冷热泵性机组、水冷热泵性机组、小容量机房专用空调机组等空调相关机组。该项目于2010年11月4号取得环评审批意见，并与2011年11月10号 取得验收意见（寒环监【2011】年第47号）。 与本项目有关的原有污染情况主要为： 1、废水 该项目废水主要来自办公楼、食堂生活污水。污水间歇排放，化粪池处理后外运堆肥。 2、噪声 该项目噪声主要来源于切割、打磨等设备。项目噪声源经厂房、围墙、植物等降噪措施处理。 3、废气 废气来源于焊接、打磨过程产生的无组织排放颗粒物。焊接、打磨工序位于厂房内，颗粒物以无组织形式排放。 4、固体废物 固体废物主要是生产车间的剪裁下料、外售处理。 综上所述，原有项目在严格落实各种污染防治措施的条件下，对周围环境的影响可满足环境保护的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 潍坊市地处山东半岛中部，是山东半岛与内陆地区衔接的交通要道，潍坊市市场辐射能力强，属于区域经济中心城市。潍坊市地跨北纬35o41′—37o 26′，东经118o10′—120o 01′。潍坊市东临青岛、烟台，西接淄博、东营，南连临沂、日照，北濒渤海莱州湾，南北最大纵距173公里，东西最大横距164公里，海岸线113公里。潍坊地势南高北低，南部是山地丘陵，中部是平原，北部是沿海滩涂。胶济铁路、济青高速公路、309国道贯穿境内，形成了纵横交错的交通网络。 本项目位于潍坊市高新技术开发区桃园街与潍安路路口东南角。具体位置见附图1。该地块地势平坦，周围城市道路均已建成，市政设施配套齐全，交通便捷，完全符合项目建设的各项要求。 二、地形、地貌、地质 潍坊市地处华北台地中部，鲁中隆断区边缘和沂沭断裂带上。地质构造比较复杂，有太古代的花岗片麻岩，古生代的石灰岩、沙岩及页岩，新生代的砂岩及粘土岩。大体可分为三个类型区：南部太古界、远古界变质岩区，地貌构成侵蚀丘陵区。中部新生界第三系玄武岩区，地貌成低山区。北部新生界第四系冲积平原区，地貌成山前平原区。地震烈度为7度，定为设防区，地耐力为15-30T/M2。 地层岩性：出露地层为第四系上更新统冲积黄土质粉质黏土、黏土层，厚度大于20m，未揭穿该层；各层岩性分述如下： ①黄土质粉质黏土(弱膨胀土)：黄、黄褐色，硬塑，局部坚硬状。土质均匀性差，微含姜石及角砾，厚度8~13m，广布于地表，属II级普通土。 ②黏土：棕黄、灰黄色，硬塑状。土质均匀性差，局部夹粉质黏土层，含少许角砾。厚度大于5m，未揭穿该层；属II级普通土。 地质构造及地震：城区范围地表为土层所覆，未见构造痕迹。根据中华人民共和国《中国地震烈度区划图》(GB 18306-2015)资料，地震动峰值加速度为0.15g，该工程所在区域为7度烈度区。 本项目厂区地域内地势平坦，别无其他特殊建构筑物。 三、气候、气象 潍坊市背陆面海，受欧亚大陆和太平洋的共同影响，属暖温带东部季风区，气候温和，四季分明。春季温暖而干燥，风大雨少；夏季湿热多雨；秋季天高气爽；冬季寒冷少雨雪。 日照：全年平均日照时数2607.4小时，日照率为59%。年内日照分布不均，以5月日照时数最多，为274.3小时，日照率63%；12月最少，为176.4小时，日照率为59%。 辐射：年平均太阳总辐射量124.3千卡/平方厘米。五六月份最多，为15.1千卡/平方厘米，12月份最少，为5.7千卡/平方厘米。 气温：潍坊市气象局统计，历年平均气温为12.4℃。境内温度相差在0.1～0.3℃之间，月平均气温7月最高，为26.2℃。1月最低，为-3.4℃。极端最低气温-22.3℃，出现在1972年1月27日，极端最高气温41℃，出现在1968年6月11日。春季温度回升较快，平均气温升到6℃以上，0℃以下温度出现较少。夏季天气炎热，平均气温23℃以上，日最高温度在30℃以上的时间，平均每年68天。秋季气温逐日降低，平均气温19℃，有寒潮出现。冬季从12月开始，平均气温在-1.0℃以下，日气温低于-10℃以下的时间平均每年22天。 降水：历年平均降水量591.9毫米，最大年降水量1286.7毫米，最小年降水量299.5毫米。境内处平均降水差异不大，为10-30毫米，干旱和湿润季节分明。夏季降水量为387.1毫米，占年降水量65.4%。在夏季降水中，7月下旬至8月上旬的降水量为98.3毫米，占夏季降水量的25.4%。冬季降水量最少，只占全年降水量的4.1%。历年平均降水日数为78.7天，最多年108天(1964)，最少年58天(1965)。降水日数以夏季最多，春秋次之，冬季最少。 蒸发：平均年蒸发量2029.5毫米，最大年2531.8毫米，最少年1620.2毫米。年内蒸发变率较大，3-5月份占全年蒸发总量的30~35%，6-9月占45~50%，l0月份至次年2月仅占20%左右。 湿度：年平均相对湿度为66%，最高为74%(1974)，最低为59%(1968)。季平均湿度以夏季最高，为75%。春季最低，为58%。月平均湿度以8月最高，为82%。3、4月最低，为57%。 风向、风速：潍坊市常年主导风向为东南东风，平均频率11.2%，南南东风也较多。冬春季盛行西北西风，夏秋季盛行东南风。全年平均风速3.5m/s，4月份最大，平均4.5m/s，最大风速22.3m/s，8月份最小，平均风速2.5m/s。 地面温度：年平均地面温度为15℃。12月至次年2月，月平均地面温度在零度以下，以1月份最低，为-3.1℃，4~10月份各月平均温度都在平均值以上。历年平均最高地面温度为30℃，最低为5.9℃，地面极端最高温度为66.1℃(1970年6月)，极端最低为-29.4℃(1972年1月)。 四、水文 潍坊市区河流分潍河、白浪河和虞河三大水系，均依地势自南向北流入渤海莱州湾，多系季节性河流。 潍河：古称潍水，发源于莒县箕屋山，上游流经莒县、沂水、五莲，从五莲北部进入潍坊市，流经诸城、高密、安丘、坊子、寒亭6市区，在昌邑市下营镇入渤海莱州湾。干流全长246公里，支流143条，其中较大支流有潍汶河和渠河。潍河总流域面积6376平方公里，是潍坊的母亲河。流域中峡山水库是山东省第一大水库。 白浪河：流经山东省潍坊市城区的一条最为重要的河流，横穿昌潍大平原，白浪河的前身是潍坊老城的护城河，河水自南向北缓缓流过市中心，把潍城和奎文两区分隔开来，将潍县劈为东、西两半。流域面积1237平方公里，上游发源于潍坊市昌乐县打鼓山，流经潍坊市坊子区、潍城区、奎文区和寒亭区，最后经寒亭区央子镇流入渤海莱州湾。全长127公里，其中城区段21.7公里。 虞河：虞河发源于灵山，全长80公里，是流经潍坊市区的三条河流之一 ，虞河是贯穿潍坊市区南北的一条河流，全长12.7公里。 潍坊市地下水含水层相互迭置，岩性变化复杂，地下水主要为第四纪松岩层孔隙水，其性质多为潜水和微承压水，透水性强，含水层厚度一般为6.5～30米，平均为13.5米。近年来，因受天气干旱、降水量少以及工业对地下水的过量开采，地下水位严重下降。该区地下水补给源：上部第四系孔隙潜水主要为大气降水补给，其次是基岩裂隙水顺层径流补给。下部灰岩裂隙溶水的补给：一是上游区的迳流补给，二是上层潜水补给，三是构造裂隙水补给。含水层倾伏于第四系覆盖层及第三层玄武层岩以下，成为一个单斜储水构造，具有一定的承压性。地下水流向与地形起伏基本一致，由南向北流，局部由两河分水岭分别向两侧径流。 本项目厂区土层稳定，地质状况良好。项目区浅层地下水属潜水类型，其补给源主要以大气降雨为主，水位随降雨量多少而升降明显，水位埋深一般在1.5米左右。 五、植被与生物多样性 潍坊市气候温和，地形复杂，植物资源丰富。有木本植物243种，分属58科。山地丘陵区以落叶、阔叶林木为主，分布在南部临朐、青州、安丘、昌乐等县市。山地丘陵草丛、草场面积4.03万公顷，占自然草场面积的30%；山丘疏林草丛、草场面积2.10万公顷，占15%；山丘灌木草丛、草场0.62万公顷，占4.6%。沿海滩涂区多耐盐碱的落叶、阔叶林类，集中分布在寿光、寒亭、昌邑3市（区）北部。平原河谷区是以农田林网和沿河丰产林组成的防护林网，适宜以粮食作物为主的栽培植物生长。 从地质、水文、气象等条件来看，对工程建设无不利影响。 社会环境简况 潍坊市辖奎文、潍城、寒亭、坊子4个市辖区，滨海经济开发区，高新技术开发区、综合保税区、峡山生态经济发展区四个开发区，昌乐、临朐2个县，代管青州、诸城、寿光、安丘、高密、昌邑6个县级市。2015年底，全市户籍总人口893.71万人，常住人口 927.72万人，其中非农业人口430.71万人，少数民族50个，共3.4万人。 潍坊高新技术产业开发区设立于1992年，2003年规划面积调整为116平方公里，常住人口10余万人。高新区坚持以科学发展观为指导，以转方式调结构为主线，以项目建设为重点，以民生建设为主题，以创新创业为导向，以创先争优为动力，着力打造新兴高端产业示范区，加快建设国家创新型科技园区，经济社会保持又好又快发展势头。现已形成了电子信息、现代装备制造、生物医药和新材料四大高新技术产业集群，规划建设了光信息、潍柴动力、生物医药、中小科技等十大特色园区，有潍柴动力、富维塑胶、沃华医药、五洲明珠、天德化工、青鸟华光、歌尔声学7家企业、8支股票上市，累计融资73亿元。 高新区科技服务水平不断提高。由工业经济向科技服务转轨，由加工制造向研发、孵化、总部经济转型，发展研发经济、总部经济、孵化经济、投融资经济，形成工业经济与科技服务业协调发展、科技服务业加快提升的新格局。发展定位坚持以科学发展观为指导，强化发展意识、率先意识、精品意识、效率意识、和谐意识，科学把握发展快与效益好、大企业与小项目、经济总量与发展质量、经济发展与社会进步、发展与安全的关系，解放思想、创新实干，加快建设高新技术产业示范区、城乡统筹发展先行区、现代服务业聚集区、社会事业进步和谐区。 评价区内无重要的风景名胜、历史遗迹及珍稀动植物等敏感保护目标。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量状况 项目位于潍坊市高新区，根据潍坊市环境功能区划，项目所在区域为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。根据《潍坊空气质量通报》（第10期），2018年9月，潍坊市高新区空气中SO224小时平均浓度分别为0.017mg/m3，NOx24小时平均浓度分别为0.034mg/m3，PM2.524小时平均浓度分别为0.032mg/m3，PM1024小时平均浓度分别为0.072mg/m3。各主要污染物24小时平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准的要求，区域环境空气质量良好。 二、地表水环境质量状况 本项目外排废水经污水管网排入高新区污水处理厂，处理达标后排入浞河。地表水体浞河的水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表12中的Ⅴ类标准的要求。 三、地下水环境质量状况 根据2016年潍坊市环境监测资料，本项目所在地区地下水主要水质监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求，说明该地区地下水水质状况良好。 四、声环境质量状况 经现场勘查，建设项目周围声环境质量较好，声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 五、生态环境 经现场调查项目建设所在地周围没有自然保护区、风景名胜区，没有各类列入国家保护目录的动植物资源，没有风景名胜古迹等环境敏感点，不影响交通和周边的防洪排涝。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： - 环境空气：主要保护目标为项目区周围村庄居民，执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准； - 地表水：主要保护厂址周围地表水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 表1中V类标准； - 地下水：主要保护项目区周围6km2范围内地下水，执行《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中的III类标准； - 声环境：主要保护目标为项目区周围村庄居民及附近企业职工，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目主要环境保护目标及级别见表8，项目周围3km范围内环境敏感目标分布图见附图1。 表8 项目周围3km范围内主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 环境功能. 环境空气; 王家庄村; SE; 1188; 2760; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 表1二级标准. 东宋庄; NW; 1023; 1450. 二甲李村; E; 1105; 317. 邱家村; E; 1070; 820. 浞河景区; NE; 1070; 600. 河洼村; NE; 649; 493. 清池小学; NE; 1032; 915. 地表水; 浞河; E; 697; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准. 地下水; 项目周围6km2范围内地下水; /; /; /; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准. 声环境; 厂界外200m; /; /; /; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 二氧化硫、氮氧化物、PM10等执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准；NMHC执行《大气污染物综合排放标准详解》中制定的标准。 表9 环境空气质量标准（单位：μg/m3） 项目; PM10; PM2.5; SO2; NOX. 1小时平均值; /; /; 500; 200. 24小时平均值; 150; 35; 150; 80. 年平均值; 70; 75; 60; 40. 表10 大气污染物综合排放标准详解（单位：μg/m3） 项目; 非甲烷总烃. 1小时平均值; 2000. 2、环境噪声质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（Leq：昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 表11 声环境质量标准 功能区类别; 时段 dB（A）. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、地表水质量标准 根据潍坊市地表水（环境）功能区划，本项目附近水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 表12 地表水环境质量标准 单位：除 pH 外 mg/L 指标; pH; BOD5; 石油类; 氨氮; CODCr. III类标准值; 6~9; ≤10; ≤1.0; ≤2.0; ≤40. 4、地下水质量标准 建设项目所在地地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 表13 地下水环境质量标准（mg/L，pH除外） 内容; pH; 总硬度; 锰; 氨氮; 总大肠菌群（MPN/100mL）. 标准值; 6.5~8.5; ≤450; ≤0.1; 0.5; 3.0. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）； 2、固废：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订中的要求； 3、废气：按《潍坊市环境空气质量功能区的分类和标准分级》的规定，执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的二级标准，具体要求如下表； 表14 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 内容; SO2; NOX; 颗粒物; NMHC（有组织）; NMHC（无组织）. 标准值; 50; 100; 10; 120; 4.0. - 废水：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准，具体要求如下表； 表15 污水排入城市下水道排放标准 单位：mg/L 内容; pH; CODCr; SS; 石油类; BOD5; NH3-N. 标准值; 6.5~9.5; 500; 400; 15; 350; 45. |
| 总 量 控 制 指 标 | 生活污水经化粪池沉淀后用于附近农田施肥，不外排，生产污水控制指标为CODCr，有组织废气在总量控制内指标为SO2和NOX，需申请总量。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、工艺流程 项目产品生产工艺流程见图2。 图2 项目生产工艺产污流程图 工艺流程简述： 1、高冲：高速冲片机以220次/分钟的速度连续不断的将铝箔冲裁出预定的翅片，在冲出后需对成型的翅片进行首检。 2、弯管：铜管先经校直切割然后利用U型弯管机将其弯成U型管。 3、穿片：把弯好的铜管穿入翅片孔中。 4、胀管：利用胀管机将铜管直径增大，使铜管和铝箔片的空能完全贴合。 5、脱脂：胀管后的换热器通过KBK吊上高温脱脂炉链板线，高温脱脂炉正常炉温140~160℃，链速0~3米/分钟，产品经过9米的炉膛烘烤脱去油脂。 6、焊接：换热器在脱脂后以KBK吊上专用的焊接台车，在焊接台车上按图安装后进行焊接，焊接所用的焊条为2%低银焊条和磷铜焊条，焊后检查焊口质量，无虚焊、漏焊、过烧、砂眼、气孔等现象。 7、检漏：换热器焊好后需通气进行检大漏，确认无大漏后提升压力，浸入检漏水池保压检漏，观察各焊口及整体不可有气泡冒出。 8、擦拭：检漏合格的换热器以柠檬酸擦拭表面，柠檬酸常温不易挥发。 9、入库：合格的换热器进行成库。 二、项目产污工序分析 项目产品生产过程中的产污情况见表16。 表16 产污环节及产污情况表 项目; 产污工序; 污染物名称; 主要成分. 废气; 脱脂; 脱脂废气; 烟尘、NMHC. 脱脂炉天然气燃烧废气; NOX、SO2. 高冲; 高冲废气; NMHC. 焊接; 自动焊接烟尘; 烟尘. 自动焊接天然气燃烧废气; NOX、SO2. 手动焊接烟尘; 烟尘. 手动焊接天然气燃烧废气; NOX、SO2. 废水; 检漏; 含油废水; pH、CODCr、SS、石油类. 固废; 焊接; 焊渣; 金属氧化物. 校直切割; 边角料; 铜管边角料. 高冲; 边角料、废包装; 金属边角料、废包装桶/袋、不合格产品. 检漏; 不合格产品; 不合格产品. 危废; 检漏; 废油脂; 冲压油. 高冲; 废油脂、废油桶; 冲压油. 擦拭; 废酸液、废抹布; 柠檬酸. 噪声; 噪声源主要为校直切割机、冲片机、弯管机、穿片机、胀管机、拔孔机、自动焊接设备等运行时产生的噪声. 主要污染工序： 施工期： 本项目在现有空置厂房进行建设，不涉及土建，仅在厂房内部进行设备安装。施工期产生的污染物主要是施工人员生活污水、生活垃圾、废弃包装材料、粉尘、施工噪声等。 营运期： 根据该项目的工程概况和工艺特点，其主要污染源及污染因子识别见表17。 表17 污染源与污染因子识别表 污染物; 污染来源; 污染因子. 废气; 焊接; 烟尘、NOX、SO2. 高冲; NMHC. 脱脂; 烟尘、SO2、NOX 、NMHC. 噪声; 生产设备; 噪声. 废水; 检漏; pH、CODCr、SS、石油类. 生活污水; CODCr、BOD5、NH3-N、SS. 固废; 生产加工; 废包装材料. 边脚料、不合格产品. 焊渣. 职工办公生活; 生活垃圾. 危废; 生产加工; 冲压油、柠檬酸. 1．水污染 项目营运期产生的废水主要为生活污水、定期更换的检漏水池废水。劳动定员为17人，均不住宿，生活污水按生活用水量80%计算，共产生生活污水量204m3/a，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N。生产废水333m3/a，主要污染因子为pH、CODCr、SS、石油类。具体产生情况见下表18。 表18 水污染因子产生情况 序号; 源名; 废水产生量 (m3/a); 产生情况. 污染物; 产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a). 1; 检漏水池废水; 333; pH(无量纲); 5~6; -------. CODcr; 450; 0.15. SS; 350; 0.117. 石油类; 10; 0.0033. 2; 生活污水; 204; CODcr; 250; 0.015. BOD5; 150; 0.0306. NH3-N; 25; 0.0051. SS; 150; 0.0306. 3; 喷淋塔废水; 微量; /; /; /. 2．噪声污染 项目噪声主要来自生产设备的运行，主要为校直切割机、冲片机、弯管机、穿片机、胀管机、拔孔机、自动焊接等设备噪声，噪声级在65～80dB(A)。 3．大气污染 项目营运期产生的废气主要为：高冲、脱脂、及焊接过程产生的废气。 （1）高冲烟尘 项目设1台高冲，参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，高冲废气中NMHC的产污系数按冲压油用量的1%计，油量为3t/a，则NMHC的产生量为0.03t/a。 （2）脱脂烟尘 项目设1台脱脂炉，参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，脱脂废气中的NMHC的产污系数按冲压油用量的60%计，则NMHC的产生量为 1.8t/a。 （3）脱脂天然气燃烧废气 采用天然气加热，燃烧过程将产生少量SO2，单台天然气用量为20000m3/a。根据厂家提供的排污系数，烟尘为2.4kg/（万m3-原料），因天然气燃烧温度很高，燃烧用空气中的N2，生成大量在高温下氧化而生成的热力型NOx，NOx的产污系数为258kg/（万m3-原料），SO2为1.0kg/（万m3原料）。经计算，烟尘的产生量为0.0048t/a，SO2产生量为 0.002t/a，NOx的产生量为0.516t/a。 （4）焊接天然气燃烧废气 项目设1台自动焊接线，采用天然气加热，燃烧过程将产生烟尘、SO2、NOx，单台天然气用量为10000m3/a。根据《环境保护实用数据手册》中的排污系数，烟尘为2.4kg/（万m3-原料），NOx的产污系数为6.3kg/（万m3-原料），SO2为1.0kg/（万m3原料）。单台自动自动钎焊机燃烧烟尘的产生量为0.0024t/a，SO2产生量为0.001t/a，NOx的产生量为0.0063t/a。 项目设10个手工焊接区，采用天然气加热，单台天然气用量150m3/a，燃烧过程将产生烟尘、SO2、NOx，天然气总用量为1500m3/a。经计算，天然气燃烧烟尘的产生量为0.00036t/a，SO2产生量为0.00015t/a，NOx的产生量为0.00095t/a。 （5）焊接烟尘 焊接材料为紫铜与紫铜焊接，使用到的焊料有2%低银焊条和磷铜焊条，焊接方式属于火焰钎焊。根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》的调查分析结果，焊条施焊时发尘量为6~8g/kg，本次评价取8g/kg，项目焊条总用量为3.2t/a，则项目焊接总产生烟尘量为0.0256t/a。 4．固体废弃物 该项目产生的固废主要包括边脚料、不合格产品、废包装材料、焊渣、生活垃圾以及废油脂等。 - 边脚料、不合格产品、废包装材料 项目生产加工产生的边脚料、不合格产品、废包装材料产生主要由铝箔和铜管的加工过程产生，总量为生产原料的20%，本项目铝箔和铜管使用量为188t，则边脚料、不合格产品、废包装材料的产生量约为37.6t/a。 （2）生活垃圾 项目劳动定员17人，年生产300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则产生量为2.6t/a。 （3）焊渣 焊接过程产生的焊渣量参照《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》中的研究成果，得出焊渣=焊条使用量×(1/11 +4 %)，焊条总用量为3.2t/a，则焊渣产生量约为0.415 t/a。 5．危险废弃物 （1）废油脂、废油桶（危废类型HW08） 未附着于翅片的冲压油约占使用量的39%，则废油脂产生量为1.17 t/a，通过设备自带回收装置回收，通过排油孔收集至油桶内，因冲压油属于危险废弃物，经沉淀后上层冲压油回用，下层（危废代码900-213-08）废弃油脂、检漏水池过滤出的少量废油脂（危废代码900-210-08），以及废弃的油桶（危废代码900-249-08）经收集后应暂存在防雨、防渗、密闭的室内容器内，且达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订中的要求，委托有资质的危险废物处理单位处置。 （2）废酸液，抹布（危废类型HW17） 擦拭换热器后的少量酸液（危废代码336-064-17），以及带酸液的抹布，经收集后暂存在防雨、防渗、密闭的室内容器内，放置于危废库中，并委托有资质的单位处置。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) |  | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 脱脂炉天然气燃烧废气 | 烟尘 | 0.067mg/m3 | 0.0048t/a | 0.006mg/m3 | 0.0004t/a |
|  |  | NOx | 86mg/m3 | 0.516t/a | 86mg/m3 | 0.516t/a |
|  |  | SO2 | 0.33 mg/m3 | 0.002t/a | 0.33 mg/m3 | 0.002t/a |
|  | 脱脂废气 | NMHC | 300 mg/m3 | 1.8 t/a | 27 mg/m3 | 0.162 t/a |
|  | 高冲废气 | NMHC | / | 0.03 t/a | / | 0.03 t/a |
|  | 自动焊接天然气燃烧废气 | 烟尘 | 0.67mg/m3 | 0.0024 t/a | 微量 | 微量 |
|  |  | NOx | 1.75mg/m3 | 0.0063 t/a | 1.75mg/m3 | 0.0063 t/a |
|  |  | SO2 | 0.278mg/m3 | 0.001 t/a | 0.278mg/m3 | 0.001 t/a |
|  | 手动焊接天然气燃烧废气 | 烟尘 | / | 0.00036 t/a | / | 微量 |
|  |  | NOx | / | 0.00095 t/a | / | 0.00095 t/a |
|  |  | SO2 | / | 0.00015 t/a | / | 0.00015 t/a |
|  | 自动焊接废气 | 焊接烟尘 | / | 0.0256t/a | / | 0 |
|  | 手动焊接废气 | 焊接烟尘 |  |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | CODcr NH3-N BOD5 SS | 废水量：204m3/a CODcr：250mg/L、0.051t/a NH3：25mg/L、0.0051t/a BOD5：150mg/L、0.0306 t/a SS：150mg/L、0.0306 t/a |  | 0 |  |
|  | 生产废水 | pH(无量纲) CODcr SS 石油类 | 废水量：333m3/a pH： 5~6 CODcr：450 mg/L 0.15 t/a SS：350 mg/L 0.117 t/a 石油类：10 mg/L 0.0033 t/a |  | 废水量：333m3/a pH： 5~6 CODcr：450 mg/L 0.15 t/a SS：35mg/L 0.0117 t/a 石油类：0.99mg/L 0.00033 t/a |  |
| 固体废物 | 休息区 | 生活垃圾 | 2.6t/a |  | 交由环卫部门统一清运处置 |  |
|  | 生产加工 | 下脚料 | 37.6t/a |  | 收集外售综合利用 |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |  |  |
|  |  | 不合格产品 |  |  |  |  |
|  |  | 焊渣 | 0.415 t/a |  |  |  |
| 危险废弃物 | 高冲、检漏 | 废油脂、废油桶 | / |  | 委托有资质的危废处理公司处置 |  |
|  | 擦拭 | 废酸液、抹布 |  |  |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要来自切割机、冲片机、弯管机、穿片机、胀管机、拔孔机、自动焊接等设备运行时产生的噪声，噪声级在65～80dB(A)。通过选用优质设备，车间设备合理布局，对门窗作隔声处理，对高噪音设备进行减震处理、运输车辆低速行驶禁鸣喇叭，再经距离衰减和绿化带吸收后，该噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求（昼间：（60dBA），夜间：50dB（A）），不会对周围环境产生明显的不利影响。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目用地符合规划用地要求，绿化利用原有厂区绿化。项目废气达标排放；生产污水过滤后排放，生活污水经化粪池处理后外运堆肥；噪声经隔音措施后达标排放，危险废弃物委托有资质公司处置。因此，现有生态环境没有因本项目的建设而受到明显影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期期环境影响分析： 本项目利用原有闲置厂房增加生产线生产，施工期影响主要为设备安装所引发的噪声污染。通过隔音、减震措施，并经过厂界距离衰减，对周围环境影响不大。 该项目工程较小，施工期较短，随着施工的结束，对周围声环境影响也会随之消失。在此不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 本项目建成投产后对环境产生的影响具体分析如下： 一、空气环境 项目主要废气为脱脂、高冲、焊接过程中产生的NMHC以及脱脂、焊接天然气燃烧过程产生的烟尘、NOx、SO2。 1、脱脂废气：本项目脱脂工序年可产生NMHC量为1.8t/a。项目在脱脂工段设置集气罩收集产生的NMHC，收集效率可达90%，则NMHC收集量为1.62t/a。项目采用喷淋塔加光氧废气净化装置处理产生的NMHC，处理效率可达90%以上，处理后排放量为0.162t/a，经2500m³/h风量的风机抽送后经15m排气筒P1排放，排放浓度为27 mg/m3符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）（非甲烷总烃有组织排放15m排气筒排放浓度限值120mg/m3）的要求。未被收集量为0.18t/a，以无组织形式排放。 2、脱脂天然气燃烧废气：脱脂炉采用天然气为燃料，年用量20000 m3/a，可产生烟尘0.0048t/a；氮氧化物0.516t/a；二氧化硫0.002t/a。炉膛为一体化，燃烧废气与脱脂废气共用一个排气口，排除废气经集气罩收集，喷淋塔加光氧净化装置处理后经15m排气筒P1排放，处理后烟尘浓度降低90%以上，SO2、NOx浓度基本不变，排放量为烟尘0.0004t/a；氮氧化物0.516t/a；二氧化硫0.002t/a，经2500m³/h风机抽送后排放浓度为烟尘0.006mg/m3、氮氧化物86mg/m3、二氧化硫0.33mg/m3，符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)（SO2、NOx、颗粒物排放浓度限值分别为50mg/m3、100mg/m3、10mg/m3）。未被收集废气量很少，以无组织形式排放。 3、自动焊接天然气燃烧废气：天然气燃烧年可产生烟尘0.0024t/a；氮氧化物0.0063t/a；二氧化硫0.001t/a。废气经焊烟净化器清除大部分烟尘，剩余少量废气进行无组织排放。 4、手动焊天然气燃烧废气：手动焊天然气用量微少，只产生少量废气，同样经焊烟净化器除烟尘后无组织排放。 5、焊接烟尘：项目焊接总产生焊烟量为0.0256t/a，配备移动式焊烟净化器，净化效率可达99%。 6、高冲废气：高冲过程冲压油挥发，产生NMHC总量为0.03t/a，以无组织形式排放。 根据以上分析可知，项目无组织排放的废气主要为NMHC排放量0.21 t/a、SO2排放量0.0012t/a、NOx排放量0.0579t/a，有组织废气经处理都符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)，对大气环境影响不大。 UV光氧设备工作原理：UV灯发出的紫外线与TiO2催化空气中的水和氧气，生成活性臭氧离子，臭氧离子具有强氧化性，可以将废气中的有机气体继续催化氧化，使其分子键断裂，产生二氧化碳、水等气体，光解后的气体进入排气系统进行集中排放，从而达到净化的目的。 二、水环境 （1）地表水环境影响分析 本项目检漏水循环使用，每周排放一次，每年排至市政污水管网约333m3/a，主要污染物为CODCr、氨氮和固体悬浮物；生活污水按生活用水量80%计算，共产生生活污水量204m3/a，经化粪池处理后外运堆肥。 （2）地下水环境影响分析 项目对地下水产生影响的主要是垃圾收集。生活垃圾集中拉走之前，将收集在临时垃圾筒内，垃圾筒在做好防雨、防渗及密封工作前提下，对周围地下水环境影响较小。因此对地下水环境影响较小。 本项目厂区和车间地面均采取硬化防渗措施，尤其在库房、生产线所在位置采取了严格的防渗措施，项目运行不会对区内地下水环境造成明显负面影响。 三、声环境 本项目产生的噪声主要来源于切割机、冲片机、弯管机、穿片机、胀管机、拔孔机、自动焊接等设备，其噪声最大值为80dB（A）。设备首先选用低噪声设备，应采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等措施。经过减震、隔声等降噪措施后，项目厂界噪声监测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围声环境影响较小。 1、为进一步降低项目噪声对周围环境影响，本环评提出如下建议： （1）在设备选型上选用低噪音设备； （2）设备置于车间内，合理布置噪声源位置，并针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声等措施； （3）设备安装减震垫，在噪声源强较大的设备处设置围护； （4）加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 根据以上分析，只要企业重视保护声环境，认真落实隔声降噪措施，并合理安排设备运行时间，则本项目对周围的声环境影响较小。 表19 工程主要噪声源及噪声治理情况 序号; 设备名称; 等效声级; 治理措施; 降噪效果. 1; 冲片机; 75～80dB(A); 车间内合理布置、基础减震、隔声; 50～60 dB(A). 2; 胀管机、弯管机、穿片机; 70～75dB(A). 3; 切割机、拔孔机、自动焊接; 75～80dB(A). 四、固体废物 该项目固废产生及处理措施见表20。 表20 固体废物的产生量及其去向 序号; 固体废物; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 边脚料; 37.6; 一般固废; 收集外售综合利用. 2; 废包装材料. 3; 不合格产品. 4; 焊渣; 0.415. 5; 生活垃圾; 2.6; 一般固废; 收集后，委托环卫部门统一清运处理. 序号; 危险废物; 产生量（t/a）; 类别; 去向. 1; 废油脂、废油桶; /; 危险废弃物; 收集后，委托有资质公司清运处理. 2; 废酸液、废抹布; /. 项目各类固体废物应分类收集，分别在独立的区域贮存，危险废物不得混入一般工业固废中。一般工业固废贮存场建设应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及2013修改单要求，设置环境保护图形标志。储存场所地面采取硬化、防渗地面，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单中的规定，危险废物应装在密闭容器内，其容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，危险废物贮存容器使用符合标准的容器盛装，确保完好无损；危险废物的贮存期不得超过一年。 通过采取以上措施，可确保项目各类固体废物100%处置，对周边环境基本不会产生影响。 五、大气环境防护距离 本项目无组织排放的NMHC排放量0.21t/a、SO2排放量0.0012t/a、NOx排放量0.0579t/a，大气防护距离采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，是一种基于估算模式开发的计算模式，主要用于确定无组织排放源的大气环境防护距离。 本项目投产后污染物的排放参数见表21。 表21 本项目投产后无组织排放的污染物参数 污染物; 排放量(t/a); 面积/m2; 有效高度/m; 大气防护距离/m. NMHC; 0.21; 8×25; 4.2; 无超标点. SO2; 0.0012; 8×25; 4.2; 无超标点. NOx; 0.0579; 8×25; 4.2; 无超标点. 注：非甲烷总烃的标准浓度限值根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》取2.0mg/m3,SO2的标准浓度限值0.50mg/m3 ,NOx的标准浓度限值0.12mg/m3。 根据计算结果，项目非甲烷总烃最大落地浓度出现在污染排放中心40m，最大落地浓度为0.05118mg/m3 ，SO2最大落地浓度出现在污染排放中心40m，最大落地浓度为0.0002925mg/m3 NOx最大落地浓度出现在污染排放中心40m，最大落地浓度为0.01411mg/m3，本项目无组织排放源在厂界外没有超标点，对周围大气环境影响较小, 不需设大气环境防护距离。 六、卫生防护距离 本项目无组织NMHC排放量约为0.21t/a、SO2排放量0.0012t/a、NOx排放量0.0579t/a。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）的规定，卫生防护距离按下式计算： Cm－标准浓度限值（mg/m3） L－工业企业所需卫生防护距离（m） r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)，根据生产单元的占地面积S(m2)计算，r=(S/p)0.5。 A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次。由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-91）中表5查取。 Qc－有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 Cm为一次浓度限值时，A、B、C、D分别取470、0.021、1.85、0.84。 卫生防护距离计算结果见表22。 表22 卫生防护距离计算结果 污染物名称; NMHC; SO2; NOx. 无组织排放量（kg/h）; 0.0875; 0.0005; 0.024105. 生产区占地面积（m2）; 200; 200; 200. 标准浓度限值（mg/m3）; 2.0; 0.5; 0.12. 计算结果（m）; 6.856; 0.078; 30.937. 注：NMHC的标准浓度限值根据中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》（p244）取2.0mg/m3，SO2的标准浓度限值0.50mg/m3 ,NOx的标准浓度限值0.12mg/m3。 由计算结果可知，以污染物NMHC计算的卫生防护距离结果为6.856m、SO2计算的卫生防护距离为0.078m、NOx计算的卫生防护距离为30.937m。结果为根据卫生防护距离的制定原则，确定本项目主要产污单元的卫生防护距离为100m。本项目车间设备区距离最近的敏感目标河洼村为649m，满足卫生防护距离的要求。今后在此距离内应禁止建设居民定居区、学校、医院等敏感单位。 七、大气环境影响预测 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式中的大气环境预测模式计算项目排放的NMHC、SO2、NOx对周边大气环境的影响。 表23 大气环境影响预测参数 排放源; 排放速率（kg/h）; 点源参数. NMHC; SO2; NOx; 排气量（m3/h）; 高度(m); 出口内径（m）; 温度（℃）. P1排气筒; 0.0675; 0.0008; 0.2064; 2500; 15; 0.1; 20. 预测结果如下： 表24 大气环境影响预测结果 排放源; 最大地面浓度情况. 距离（m）; 浓度（mg/m3）; 标准（mg/m3）; 占标率（％）. NMHC; SO2; NOx; NMHC; SO2; NOx; NMHC; SO2; NOx. P1排气筒; 52; 0.0172; 0.0002; 0.05195; 2.0; 0.5; 0.12; 0.86; 0.04; 43.29. 通过上表预测结果，项目有组织排放源的NMHC、SO2、NOx最大地面浓度均未超过相应的标准评价限制，对大气环境和敏感目标影响较小。 八、监测计划 针对项目生产过程污染物的产生及排放情况，按照国家、山东省和潍坊市的有关规定制定以下环境监测计划： 表23 监测项目一览表 类 别; 监测点位; 监测项目; 监测频度. 无组织废气; 厂界外上、下风向4处; 颗粒物、NMHC、SO2、NOx; 半年一次. 有组织废气; UV光氧催化装置排气筒P1; 颗粒物、NMHC、SO2、NOx; 半年一次. 噪声; 厂界外1m处; 等效声级; 每年一次. 固体废物; ——; 统计全厂固废量; 每月统计一次.

- 八、环境风险分析

遵照环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》精神和《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见（鲁环发【2009】80号）》要求，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）为指导，通过对本项目风险识别、风险分析和后果计算等风险评价内容，提出本项目减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （一）环境风险识别 1、物质危险性识别 本项目可能发生的主要环境风险事故为厂区发生火灾、爆炸、泄漏中毒等非正常工况时引发的次生环境污染，主要表现为燃烧烟尘、事故消防废水、燃烧残余固废向环境空气、水体和土壤泄漏引起的环境污染事故。 表25 环境风险因子一览表 事故类型; 主要有害物质; 危害的主要环境要素. 燃烧烟尘; 高浓度烟尘、燃烧后有害气体; 环境空气. 事故消防废水; 高浓度消防消防废水; 地下水、地表水、土壤. 燃烧残余固废; 有害固体废弃物; 地下水、土壤. 本工程在生产中涉及主要物料为翅片冲压油、天然气。 （二）重大风险源辨识 本项目中涉及主要物料为翅片冲压油（润滑油）、天然气，都属于易燃品。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），冲压油属于急毒性物质。 （三）评价等级的确定 环境风险评价工作等级判定见下表。 表26 环境风险评价工作级别判定表 项目; 剧毒危险性物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃危险性物质; 爆炸危险性物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 经判断，本项目危险物质的数量远小于临界量，无重大危险源，处于非环境敏感地区，确定评价等级为二级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），二级评价应进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 （四）环境敏感性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定环境敏感区，是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，根据工程生产特点和周围环境布局，确定该项目所在区域为非环境敏感地区。 根据项目物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将本项目环境风险评价工作划分为二级评价。 （五）源项分析 1、风险产生的主要环节和原因 根据风险产生的因素，产生的环节和原因各种各样。本工程产生的环境风险主要有物料的储存和生产使用过程可能因操作不当，阀门封闭不严，管道腐蚀等造成的危险性物品泄露。当物料发生泄漏后，首要风 险在于有毒有害物质在大气中的弥散以及对周边人群和环境的影响，以及遇明火发生的火灾或爆炸、中毒事故等非正常工况时引发的次生环境污染，主要表现为燃烧烟尘、有毒蒸汽、事故消防废水、燃烧残余固废向环境空气、水体和土壤泄露引起的环境污染事故。 （六）环境事故风险分析及防范措施 1、环境风险影响分析 本工程最大可信事故确定为物料泄漏引起中毒事件和火灾事故产生的次生危害，包括有毒蒸汽，火灾烟气、噪声、消防废水、燃烧或爆炸产生的各种固体废弃物。 （1）物料发生泄漏对大气环境造成影响； （2）火灾烟气引起的周围环境空气的污染； （3）火灾爆炸噪声引起周围声环境的污染； （4）消防废水引起的周围地表水体和地下水体的污染； （5）燃烧或爆炸产生的各种固体废弃物引起的对厂区附近土壤的污染。 （七）环境风险应急措施及防范设施 1、环境风险应急措施 1）、本项目厂内设计有完整的应急疏散系统、室内外消防装置系统。 2）、车间规划设置排风扇，加强机械排放，防治火灾事故状态下，烟气浓度过高，引发的人员伤亡以及加重事故次生危害。 3）、厂区四周种植高大树木，一旦发生爆炸事故，可以有效衰减爆炸噪声冲击波。 5）、本项目规划设置固废暂存区，有效收容火灾或爆炸事故中产生的固体废弃物，有效防止固废的二次污染。 2、环境风险防范措施 （1）为保证安全生产，采用先进、可靠的工艺技术，选用各种适宜型号和材料的设备及机器，按规定配备一定数量的劳保防护用品，并做好人身防护方面的设计； （2）操作時穿戴适当的防护衣物、手套，处置后彻底清洗双手，沾染的衣服清洗后方可重新使用； （3）工作时严禁吸烟、携带火种、只能使用不产生火花的工具，采取防止静电放电的措施； （4）转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧； （5）物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输； （6）对设备、电器线路定期进行检查、维修、保养； （7）检修时，做好隔离，清洗干净，分析合格后，要有现场监护和通风良好的条件下方能动火； （8）严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施，并保持完好； （9）油品严禁与火焰、火花及高温物体接触，也不可有强酸碱物质的存在。 （八）环境风险事故应急预案 建设单位应该根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险事故。制定突发环境风险事故及污染物应急处置预案，建议预案的内容及要求纲要如下表。 表27 突发环境风险事故及污染物应急处置预案纲要 序号; 项目; 内容及要求（纲要）. 1; 总则; 说明应急预案制定的原则。. 2; 编制依据; 符合国家相关法律、法规、规章、标准和编制指南等规定。. 3; 风险源情况; 详细说明风险源类型、数量、分布及其对环境的风险。. 4; 应急计划区; 生产车间、原料存储区。. 5; 应急组织; 由厂内专人负责——负责现场全面指挥，建立专业的环境事故应急处置队伍——负责厂区内及临近地区的事故控制、环境事故处理和人员疏散。. 6; 应急状态分类、应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 7; 环境事故应急防控设施; 厂区内设置70m3的事故水池。. 8; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项。. 9; 环境事故中污染物应急处置方案; 加强事发地点的机械排放，防止局部废气浓度过高；疏通导排沟，确保事故废水及时收集排放至事故水池中；分类收集事故固废，防止污染土壤外环境。. 10; 应急环境监测及事故后评估; 及时通知专业监测人员对环境风险事故现场进行环境应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 11; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场环境事故源，降低次生危害；配备必要的设施器材。临近地区：划分事故区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 12; 应急浓度控制撤离组织计划; 事故现场：事故处理人员制定浓烟的应急临界浓度、现场及临近人员的撤离组织计划。临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对浓烟的应急剂量、周围公众的撤离、疏散组织计划。. 13; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 14; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对项目区内工人进行环境保护及环境风险应急教育. 15; 公众教育 信息发布; 对厂址临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 15; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 16; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 建设单位按上述应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，实行有效的管理。 （九）结论 本项目区内无《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定的重大风险源。 本项目可能发生的主要环境风险事故为意外火灾、爆炸事故，冲压油泄漏。 火灾引发的次生环境污染事故，主要表现为燃烧烟尘、事故消防废水、燃烧残余固废向环境空气、水体和土壤泄露引起的环境污染事故。 油料泄漏不要用水冲洗以免污染土壤及下水道和河川，小量漏油时请用吸油棉纸、土砂、抽油机等将漏油清除，大量泄漏时应知会有关环保单位。 严格按照操作规程操作，防止出现环境事故，同时，设立污染物应急处置预案，以防发生环境事故时，污染物进一步扩散严重污染外环境。 在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。

- 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 脱脂炉天然气燃烧 | 有组织废气 (烟尘、NOx、SO2） | 喷淋塔+UV光氧催化设备处理后经15m排气筒P1排放 | 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  |  | 无组织废气 (烟尘、NOx、SO2） | 加强车间通风、厂区绿化 |  |
|  | 脱脂废气 | 有组织废气（NMHC） | 喷淋塔+UV光氧催化设备处理后经15m排气筒P1排放 | 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  |  | 无组织废气（NMHC） | 加强厂区绿化 |  |
|  | 焊接天然气燃烧 | 无组织废气 （烟尘、NOx、SO2） | 经集气罩收集后通过焊烟净化器处理 | 满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 焊接废气 |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 （0.68m3/d） | CODcr NH3-N BOD5 SS | 依托园区化粪池+外运堆肥 | 不外排 |
|  | 生产废水（1.11m3/d） | CODcr NH3-N 石油类 | 油水分离过滤后，排至城市污水管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准 |
| 固体废物 | 休息区 | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运 | 满足《生活垃圾填埋场污染物控制标准》 |
|  | 生产加工 | 下脚料 | 收集外售综合利用 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求 |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 不合格产品 |  |  |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 废油脂 | 委托有资质公司处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订中的要求 |
| 噪声 | 生产机械 | 噪声 | 减震、消音+车间隔声+距离衰减 | 达到GB12348-2008中的2类标准 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目用地符合规划用地要求，由于本项目利用原有厂房已有必要的绿化措施，且绿化以草坪等绿化为主，这样就加强了厂区的水土保持作用，因而在美化环境的同时也起到降尘、减噪、美化环境的作用。项目废气达标排放；生活污水依托园区化粪池沉淀处理后外运堆肥，不外排；生产污水过滤后达标排放；噪声经隔音措施后达标排放，固废委托有资质公司。因此，符合环保和规划要求。 |  |  |  |  |

- 十、结论与建议

一、结论 1、工程概况 本项目是山东雅士股份有限公司投资500万元新建的“山东雅士股份有限公司换热器生产线项目”，符合国家产业政策。本项目利用已有厂房，生产区面积1020m2，新购置高速冲片机、伺服立式胀管机等设备13台（套）。项目投产后，形成年产换热器7.2万台（套）的生产能力。， 2、本项目政策符合性 （1）本项目所在地位于潍坊市高新技术开发区潍安路以东、桃园街以南。项目区交通便利，水、电辅助工程配套齐全，消防、安全设施完善，项目用地符合工业用地。选址和总平面布置合理。 （2）该项目属于制冷空调设备制造，项目的建设不在发改委发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类、限制类以及淘汰类项目之列，属于允许建设项目。因此该项目的建设符合国家产业政策。 3、项目周围环境质量现状评价结论 根据环境质量公告表明，该区域空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准；该区域附近地表水水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中V类水标准；该区域声环境噪声质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；该区域地下水水质能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、营运期环境影响分析 （1）环境空气影响分析 项目主要废气为脱脂、焊接过程中产生的少量NMHC、烟尘、NOx、SO2。 脱脂废气由集气罩收集经喷淋塔+UV光氧催化，焊接废气经焊烟净化器处理，废气的排放浓度与排放量以及少量未被收集的无组织排放废气，都可满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）的排放标准。 项目建设不会对大气环境造成明显影响。 - 地表水环境影响分析 项目营运期产生的废水主要为生活污水、定期更换的检漏水池废水。劳动定员为17人，均不住宿，生活污水按生活用水量80%计算，共产生生活污水量204m3/a，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，经化粪池处理后外运堆肥。 生产废水333 m3/a，主要污染因子为pH、CODCr、SS、石油类，每周排放一次，油水分离过滤后排至市政污水管网。 本项目厂区和车间地面均采取硬化防渗措施，尤其在化粪池所在位置采取了严格的防渗措施，项目运行不会对区内地下水环境造成明显负面影响。 （3）噪声环境影响分析 本项目产生的噪声主要来源于切割机、冲片机、弯管机、穿片机、胀管机、拔孔机、自动焊接等设备，其噪声最大值为80dB（A）。设备首先选用低噪声设备，应采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等措施。经过减震、隔声等降噪措施后，项目厂界噪声监测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 该项目生产加工产生的下脚料、废包装材料、不合格产品、焊渣经收集后出售综合利用；生活垃圾交由环卫部门清运；危险废弃物委托有资质单位处理。 堆放固废的地面要硬化处理并将固废分类堆放。固体废弃物处理符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599--2001）及其修改单标准。危险废弃物需要单独存放，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订中的要求。本项目产生的固体废物全部得到综合利用和合理处置，实现了零排放，不会对环境构成二次污染。 5、大气环境防护距离 本项目无组织排放源在厂界外没有超标点，不需设大气环境防护距离。 - 卫生防护距离 本项目主要产污单元卫生防护距离为100m，本项目车间设备区距离最近的敏感目标河洼村为649m，满足卫生防护距离的要求。 7、环境风险 本建设项目在生产、营运等过程中，不存在重大的环境风险。本项目建设满足山东省环境保护厅《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80号）关于环境风险评价的要求。 8、项目环保措施与要求 建设项目环保措施一览表如下： 表28 建设项目环保措施一览表 实施 阶段; 影响 因素; 措施. 运 营 阶 段; 废 水; 1、生活污水:依托园区化粪池沉淀处理后外运堆肥。. 2、生产废水:333 m3/a，每周排放一次，油水分离过滤后排至市政污水管网。. 废 气; - 脱脂废气：喷淋塔+光氧催化氧化器+15m排气筒。 - 焊接烟尘：焊烟净化器。. 噪声; 噪声设备车间内布置，隔音、减震等。. 固 废; - 生活垃圾由环卫部门外运处理。 2、废包装材料、下脚料、不合格产品，统一收集后委托有资质公司。 3、危险废弃物委托有资质单位处理。. 9、结论 （1）本项目符合国家产业政策； （2）本项目符合城市环境功能区划和城市总体发展规划，布局合理； （3）本项目能够满足国家和地方规定的污染物排放标准； （4）本项目能维持当地环境质量，符合环境功能要求。 综上所述，该项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地规划。项目所在区域内环境质量现状良好，无重大环境制约要素，采取的污染物治理措施技术可行，措施有效。工程实施后对环境影响小，基本维持当地环境质量现状级别。本项目建设从环境保护角度而言是可行的。 二、建议 （1）组织企业管理人员和生产人员多学习环保方面的法律、法规，认知保护环境的重要性和紧迫性，将环境管理纳入生产管理轨道中去，最大限度的减少资源浪费和环境污染。 （2）工程建设要严格遵循“三同时”制度，严格落实各项环保治理措施，并加强管理，工程建成后，要经过当地环保部门验收合格后方能投入运行，严禁环保设施故障情况下生产。 （3）在项目营运期间严格落实国家有关安全、消防的各项规定。 （4）厂区周围种植绿化隔离带，绿化树种宜选用树形高大美观、枝叶繁茂、成活 率高、具有一定抗性和吸污能力的树种。 （5）本项目在实施过程中，应合理规划，优化布局，车间内各设备布置，应以工艺顺畅、减少物料输送距离为原则，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工作程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放。加强运行期的环境管理工作，制定专门的环境规章制度。 （6）加强车间工人的劳动安全保护，切实维护工作人员的身心健康。 （7）随时接受当地环保部门的监督。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目车间平面布置图 附图3 项目厂区设备布置图 附图4 项目周边敏感目标图 附图5 项目在生态保护红线图中的位置 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价 ⒈大气环境影响专项评价 ⒉水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) ⒊生态影响专项评价 ⒋声环境专项评价 ⒌土壤影响专项评价 ⒍固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。